현장 테스트 실행 가이드

재활용 분리수거 AI 시스템 · Jetson Orin Nano

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 슬라이드 → 물체 감지 → 카메라 화면 → 판정 → NUCLEO 문 열기·자동 닫기까지 한 번에 확인 |
| 실행 명령 | cd ~/recycling_app && ./deploy/run_all.sh |
| NUCLEO | 192.168.0.120:5000 (TCP) · Orin 유선 포트에 랜선 직결 |
| 체크리스트 | 4장 담당자 확인 · 5장 현장 확인 (인쇄해서 체크) |
| 카메라 | IMX219 · 지금 꽂힌 포트 그대로 (Jetson-IO 설정 IMX219-C) |
| 시작 전 1회 | 전력 모드 25W: sudo nvpmodel -m 1 (STEP 4) |
| 끄기 | ./deploy/run_all.sh stop → sudo poweroff |

이 문서 보는 법   2장의 STEP 1~10 을 순서대로 진행하고, 어느 단계에서 막히면 그 단계에 적힌 문제 해결 코드(A~K)를 3장에서 찾아 보세요. 효성전기 담당자와 정할 내용은 4장, 설치 환경·동작 확인은 5장 체크리스트에 있어요.

# 1. 준비물

| 준비물 | 확인 |
| --- | --- |
| Orin + 전원 어댑터 | 원래 들어 있던 19V 어댑터 (전력 부족 시 성능 저하 알림) |
| 모니터 | DP→HDMI 변환 케이블 · 터치 쓰려면 USB 케이블도 연결 |
| 키보드 · 마우스 | 터미널 작업용 |
| 카메라 + 새 22핀 케이블 | 지금 꽂힌 포트 그대로 — 다른 포트에 꽂으면 설정 변경 필요 (3장 C) |
| LAN 케이블 | NUCLEO ↔ Orin 유선 포트 직결용 |
| 테스트 물건 | 라벨 없는 깨끗한 페트병 → 문 열림 라벨 있는 페트병 → 안내만 캔 |
| (가능하면) 노트북 | Orin 이 현장 Wi-Fi 에 연결되면 원격 지원 가능 (3장 K) |

# 2. 진행 순서

| STEP 1 | 연결하기 전원은 마지막에 |
| --- | --- |

- 카메라 · 모니터 · LAN(NUCLEO) 을 모두 전원이 꺼진 상태에서 연결

- 전원 어댑터는 마지막에 꽂기 → 자동으로 켜짐

⚠️ 주의   카메라는 전원이 켜진 상태에서 꽂거나 빼면 고장 날 수 있어요.

| STEP 2 | 부팅 확인 약 1분 |
| --- | --- |

비밀번호 입력 없이 자동 로그인 → 대기 슬라이드가 자동으로 뜸

❌ 안 될 때   슬라이드가 안 뜨면 → 3장 A,  화면이 작아지면 → 3장 B

| STEP 3 | 터미널 열기 |
| --- | --- |

- 키보드 Ctrl + Alt + T (슬라이드 뒤에 숨으면 Alt + Tab)

- 프로젝트 폴더로 이동

cd ~/recycling_app

| STEP 4 | 전력 모드 25W 로 설정 처음 한 번만 |
| --- | --- |

화면 위에 "System throttled due to Over-current" 알림이 뜨는 것을 막고, 속도를 안정적으로 만들어요.

sudo nvpmodel -m 1

nvpmodel -q

✅ 정상   nvpmodel -q 결과에 25W 가 보이면 완료 (재부팅하라고 하면 재부팅). 설정은 재부팅해도 유지돼요.

💡 참고   기능(판정 · 화면 · 카메라 · NUCLEO)은 그대로이고, 최고 속도에만 상한이 생겨요. 자세한 내용은 3장 J

| STEP 5 | NUCLEO 먼저 단독 확인 전체 실행 전에 |
| --- | --- |

⓪ 직결 네트워크 설정·확인 (처음 한 번 sudo 비밀번호를 물어요)

./deploy/run_all.sh network

✅ 정상   ✅ NUCLEO 접속 가능, carrier=1, ping 응답 (2 received)

💡 참고   Orin Wi-Fi 도 같은 192.168.0.x 대역이라, NUCLEO(192.168.0.120)로 가는 통신만 유선으로 보내도록 자동 설정해요 (Orin 유선 주소 192.168.0.200). 한 번 만들면 다음부터는 묻지 않아요.

① 키오스크 잠깐 끄고 연결 확인

./deploy/kiosk.sh stop

python3 deploy/tools/nucleo_test.py

✅ 정상   접속 성공 + PING OK

② 문 하나 실제로 열어보기

python3 deploy/tools/nucleo_test.py open 1

✅ 정상   ACK,OPEN,1 → OPENED,1 → (10초) → CLOSED,1 이 차례로 오고, 1번 문이 실제로 열렸다 닫힘

❌ 안 될 때   접속 실패 → 3장 E,  응답이 다르거나 일부 안 옴 → 3장 F

| STEP 6 | 전체 실행 |
| --- | --- |

./deploy/run_all.sh

슬라이드가 먼저 뜨고, 추론 서비스가 켜지면(1~2분) 물체 감지가 시작돼요. 터미널에는 다음 순서로 표시돼요.

| 순서 | 단계 | 정상 표시 |
| --- | --- | --- |
| 1/4 | 대기 슬라이드 표시 | 컨트롤러: 시작, 브라우저: 시작 → 모니터에 슬라이드가 바로 뜸 |
| 2/4 | NUCLEO 연결 확인 | ✅ NUCLEO 접속 가능 (직결이면 처음 한 번 sudo 비밀번호) |
| 3/4 | 추론 서비스 (Docker + 카메라) | 모델 로딩 중.... 후 ✅ 추론 서비스 실행 중 (1~2분) |
| 4/4 | 상태 | 컨트롤러 : 실행 중, 추론 서비스: 실행 중 |

❌ 안 될 때   카메라 없음 → 3장 C,  추론 서비스 안 뜸 → 3장 D,  NUCLEO 접속 안 됨 → 3장 E

| STEP 7 | 테스트 |
| --- | --- |

| 하는 것 | 정상이면 |
| --- | --- |
| 라벨 없는 깨끗한 페트병 올리기 | 카메라 화면 → "페트병입니다. 열린 수거함에 넣어주세요." → 해당 문 열림 → 10초 뒤 닫힘 → 슬라이드 복귀 |
| 라벨 있는 페트병 | "라벨을 제거하고 다시 올려주세요." → 문 안 열림 |
| 물체 치우기 | 3초 뒤 슬라이드로 복귀 |

진행 로그는 새 터미널(Ctrl+Alt+T)에서 볼 수 있어요.

cd ~/recycling_app && ./deploy/kiosk.sh logs

❌ 안 될 때   판정이 이상함 → 3장 G,  엉뚱한 문이 열림 → 3장 H

| STEP 8 | 카메라 고정 후 ROI 지정 카메라를 고정한 경우 |
| --- | --- |

- 브라우저에서 원본 화면 열기: http://localhost:8765/full.jpg (노트북에서는 http://<orin IP>:8765/full.jpg)

- 격자 좌표를 보고 투입 영역 정하기 → 설정 파일 수정

nano deploy/camera.env

ROI="240 150 1400 932" 처럼 x1 y1 x2 y2 입력  ·  저장 Ctrl+O → Enter, 종료 Ctrl+X

- 다시 실행

./deploy/run_all.sh stop && ./deploy/run_all.sh

| STEP 9 | 문 번호 확인 |
| --- | --- |

재질별로 실제 열려야 할 문이 맞는지 확인 (현재: 1 캔 · 2 유리병 · 3 페트 · 4 플라스틱). 다르면 → 3장 H

| STEP 10 | 끝내기 화면이 떠 있어도 키보드로 |
| --- | --- |

- 터미널 열기: 키보드 Ctrl + Alt + T

  - 터미널이 슬라이드 뒤에 숨으면 Alt + Tab 으로 앞으로

  - 그래도 안 보이면 Alt + F4 로 키오스크 화면(Firefox) 닫기 → 바탕화면과 터미널이 보임

- 전부 끄기 후 Orin 종료

cd ~/recycling_app && ./deploy/run_all.sh stop

sudo poweroff

- LED 가 꺼지고 10초 뒤 전원 어댑터 분리

💡 참고   run_all.sh stop 을 건너뛰고 바로 sudo poweroff 해도 돼요. 종료되면서 다 같이 꺼져요.

💡 참고   키오스크 실행 중에는 Super(윈도우) 키가 꺼져 있어요. 터미널은 꼭 Ctrl + Alt + T 로 여세요.

## 비상용: 위 방법이 안 될 때 (화면이 멈추거나 터미널이 계속 가려질 때)

- Ctrl + Alt + F3 → 검은 텍스트 화면

- 아이디 rec, 비밀번호 입력해 로그인

- sudo poweroff 로 종료  (원래 화면으로 돌아가기: Ctrl + Alt + F1 또는 F2)

⚠️ 주의   LED 가 꺼지고 10초 뒤에 전원 어댑터를 뽑으세요. 바로 뽑으면 저장장치(SD카드)가 손상될 수 있어요.

# 3. 문제 해결

모든 명령은 ~/recycling_app 폴더에서 실행해요. (cd ~/recycling_app)

| A | 부팅했는데 슬라이드가 안 뜸 |
| --- | --- |

./deploy/kiosk.sh status

- 꺼짐 이면 → ./deploy/kiosk.sh start

- 모니터에 아무것도 안 나오면 → DP→HDMI 케이블, 모니터 입력(HDMI) 확인

- 로그 확인 → tail -n 30 ~/.local/state/recycling-kiosk/kiosk.log

| B | 화면이 작아지거나 바탕화면이 보임 |
| --- | --- |

- ./deploy/kiosk.sh restart (시작할 때 활동 화면을 자동으로 닫아요), 또는 Esc

| C | "카메라(/dev/video0) 없음" |
| --- | --- |

- 확인: ls /dev/video*

- 없으면 sudo poweroff → 전원 뽑고 카메라 케이블 양쪽(접점 방향, 잠금 탭) 확인 → 전원 연결

- 카메라를 다른 포트에 꽂았다면 설정 변경

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Configure Jetson 22pin CSI Connector → Configure for compatible hardware → Camera IMX219-A (반대 포트) → Save pin changes → Save and reboot

⚠️ 주의   Dual 은 고르지 마세요. 이 보드에서는 Dual 설정으로 카메라가 인식되지 않았어요.

| D | "추론 서비스가 뜨지 않음" |
| --- | --- |

tail -n 30 ~/.local/state/recycling-kiosk/inference.log

| 로그에 보이는 것 | 조치 |
| --- | --- |
| 카메라 오류 (Argus, CaptureSession 등) | sudo systemctl restart nvargus-daemon && ./deploy/run_all.sh stop && ./deploy/run_all.sh |
| container name already in use | docker rm -f recycling-method1 && ./deploy/run_all.sh |
| ROI ... 벗어남 | camera.env 의 ROI 를 ROI="" 로 바꾸고 다시 실행 |

| E | NUCLEO "접속 실패" / "접속 안 됨" (유선 직결) |
| --- | --- |

| 순서 | 확인 | 안 되면 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 랜선 인식: cat /sys/class/net/eno1/carrier → 1 | 랜선 양쪽 다시 꽂기 · NUCLEO 랜 포트 LED 켜지는지 · 다른 랜선 |
| 2 | 직결 설정: nmcli con show nucleo-direct | ./deploy/run_all.sh network (sudo 비밀번호) · 다시 만들기: sudo nmcli con delete nucleo-direct 후 다시 실행 |
| 3 | 응답: ping 192.168.0.120 | NUCLEO IP 가 고정(192.168.0.120 / 255.255.255.0)인지 담당자 확인 — 직결에는 공유기가 없어 자동 IP(DHCP)면 IP 를 못 받아요 |
| 4 | 접속: python3 deploy/tools/nucleo_test.py | ping 은 되는데 접속 실패 → NUCLEO 가 포트 5000 에서 대기 중인지 (펌웨어) |

NUCLEO IP·포트가 다르면 → 설정 수정 후 ./deploy/kiosk.sh restart  (직결 설정도 새 IP 로: sudo nmcli con delete nucleo-direct 후 ./deploy/run_all.sh network)

nano deploy/controller/config.json

"nucleo": { "mode": "tcp", "host": "실제 IP", "port": 실제포트 }

| F | 연결은 되는데 NUCLEO 응답 형식이 다름 (코드 수정) |
| --- | --- |

## ① PING 에 PONG 을 안 보낼 때

증상: nucleo_test.py 에서 PING 응답 없음, 컨트롤러가 3초마다 재접속

nano deploy/controller/nucleo.py

맨 아래 make_nucleo 안의 줄을 바꾸기:

# 변경 전

return TcpNucleo(cfg["host"], int(cfg["port"]), events)

# 변경 후

return TcpNucleo(cfg["host"], int(cfg["port"]), events, ping_interval=3600, pong_timeout=1e9)

저장 후 ./deploy/kiosk.sh restart

## ② 메시지 단어가 다를 때 (예: CLOSED 대신 DONE, ACK 대신 OK)

같은 파일 parse_message 함수의 msg = parts[0].upper() 바로 아래에 한 줄 추가:

msg = {"DONE": "CLOSED", "OK": "ACK"}.get(msg, msg)

저장 후 ./deploy/kiosk.sh restart

## ③ OPENED / CLOSED 를 안 보낼 때

문은 열리지만 컨트롤러가 20초 기다린 뒤 CLOSE 를 보내고 close_timeout 으로 기록 → 동작은 하므로 시험 계속, 효성전기에 CLOSED 전송 요청

⚠️ 주의   Orin 에서 코드를 직접 고쳤다면 꼭 알려주세요. PC 에서 동기화하면 덮어써져요. (config.json, camera.env 는 덮어쓰지 않음)

| G | 판정이 이상함 |
| --- | --- |

| 증상 | 조치 (camera.env 수정 후 run_all.sh stop → run_all.sh) |
| --- | --- |
| 물체를 못 잡거나 엉뚱한 걸 잡음 | STEP 8 의 ROI 지정 (배경이 복잡하면 오판정 증가) |
| 화면이 뒤집혀 보임 | CSI_FLIP 값 변경 (현재 6 → 0 또는 2 시험) |
| 너무 예민 / 둔함 | CONF 변경 (기본 0.25, 올리면 덜 예민) |

| H | 엉뚱한 문이 열림 (문 번호) |
| --- | --- |

nano deploy/controller/config.json

"materials" 의 "cover" 를 실제 문 번호로 수정  예: "PET": { "name": "페트병", "cover": 3 }  →  ./deploy/kiosk.sh restart

| I | 안내 문구 · 시간을 바꾸고 싶을 때 |
| --- | --- |

config.json 수정 후 ./deploy/kiosk.sh restart

- 안내 문구: "messages", "rules"

- 대기 시간: "timing"  ·  슬라이드 간격: "standby_slide_seconds"

| J | "System throttled due to Over-current" 알림 / 전력 모드 |
| --- | --- |

## 왜 뜨나요

- Orin 이 전원 쪽 전류가 한계를 넘는 것을 감지해 스스로 속도를 잠깐 낮췄다는 알림 (고장 아님, 보호 기능)

- 현재 MAXN_SUPER 모드(전력 제한 없음)에서 AI 추론 + 카메라 + 화면 표시가 겹치면 전류가 순간적으로 치솟음 (평균 약 13W, 입력 전류 경보 16회 기록)

- 시스템 경고라 알림 배너를 꺼도 표시됨  ·  경보가 뜰 때마다 추론 속도(FPS)가 들쭉날쭉해질 수 있음

## 해결: 25W 모드 (추천)

sudo nvpmodel -m 1

재부팅하라고 하면 재부팅  ·  확인: nvpmodel -q → 25W  ·  원래 포함된 19V 어댑터 사용 여부도 확인 (용량이 작으면 경보가 더 잦음)

## 25W 로 낮춰도 괜찮나요?

| 항목 | MAXN_SUPER (지금) | 25W 모드 |
| --- | --- | --- |
| 기능 (판정 · 화면 · 카메라 · NUCLEO) | 정상 | 똑같이 정상 |
| CPU · GPU 최고 속도 | 제한 없음 | 약간 낮게 제한 |
| 전류 경보 · 쓰로틀링 | 순간적으로 발생 | 거의 없어짐 |
| 속도 안정성 | 경보 때마다 들쭉날쭉 | 일정함 |

- 평균 소비 전력(약 13W)이 25W 보다 한참 낮아 크게 느려지지 않음  ·  현재 약 13 FPS → 비슷하거나 약간 낮아질 수 있음

- 5프레임 투표 판정은 0.4초 안팎이라 조금 느려져도 체감 차이는 거의 없음

## 바꾼 뒤 속도 확인 / 되돌리기

run_all.sh 실행 후 FPS 확인 (추론 서비스가 100프레임마다 기록):

grep "[run]" ~/.local/state/recycling-kiosk/inference.log | tail -3

너무 느리면 언제든 원래대로:

sudo nvpmodel -m 2

| K | 원격 지원이 필요할 때 |
| --- | --- |

- Orin 오른쪽 위 메뉴에서 현장 Wi-Fi 연결

- tailscale status 에서 100.78.95.50 확인 → 원격 접속 가능

💡 참고   현장 Wi-Fi 대역이 192.168.0.x 가 아니면 공유기에 꽂은 NUCLEO 와 통신이 안 될 수 있어요 → 이 경우 Orin 유선 포트 직결(3장 E-2)

# 4. 담당자 확인 체크리스트

효성전기 담당자와 현장에서 확인하고 정할 내용이에요. 인쇄해서 체크하면서 쓰세요.

💡 참고   문 열기 명령은 Jetson 이 자동으로 보내요. normal 판정 → 재질에 맞는 OPEN,<문 번호> (현재 1 캔 · 2 유리병 · 3 페트 · 4 플라스틱). 현장에서는 번호 ↔ 실제 문만 맞추면 돼요.

## ① 통신 (가장 중요)

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | NUCLEO 고정 IP 192.168.0.120 / 서브넷 255.255.255.0 (직결이라 DHCP 면 안 됨) |
| ☐ | 포트 5000 · Orin 유선 포트와 랜선 직결 |
| ☐ | 메시지: 쉼표 구분 ASCII, 줄 끝 \n (예: OPEN,3\n) |
| ☐ | 응답: ACK,OPEN,3 → OPENED,3 → (10초) → CLOSED,3 |
| ☐ | PING → PONG 지원 여부 (없으면 우리 쪽에서 끌 수 있음 — 3장 F-①) |
| ☐ | 접속이 끊겼다 다시 붙어도 정상으로 받아주는지 (Jetson 1대만 접속) |

## ② 문 번호와 동작

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 문 번호 1~4 ↔ 실제 수거함(재질) 매핑 확정 |
| ☐ | 문이 끝까지 열리고 닫히는 데 걸리는 시간 · OPENED / CLOSED 를 보내는 시점 |
| ☐ | 10초 유지 시간이 현장에서 적당한지 |
| ☐ | 열려 있는 문에 OPEN 이 또 오면? (BUSY 거절 / 10초 다시 세기) |

## ③ 안전 (꼭 정하기)

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 닫히는 중 손이 있을 때 끼임 방지 방법 (센서 · 닫힘 속도) |
| ☐ | Jetson 연결이 끊기면(PING 3초 없음) 열린 문을 닫는지 |
| ☐ | 열기·닫기 릴레이가 동시에 켜지지 않게 펌웨어에서 막는지 |
| ☐ | NUCLEO 전원을 켠 직후 문 상태 (닫힘 유지) |

## ④ 그 밖에

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 버저 위치 (NUCLEO 쪽이면 BUZZ 명령 추가 필요) |
| ☐ | 투입 완료 감지 센서 유무 (없으면 시간 기준으로 닫기) |
| ☐ | 펌웨어 수정 시 전달 방법 |

## ⑤ 담당자와 같이 해볼 시험

먼저 키오스크를 끄고 시작: ./deploy/kiosk.sh stop

| ✓ | 명령 | 확인할 것 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ./deploy/run_all.sh network | 직결 설정 + ping 응답 |
| ☐ | python3 deploy/tools/nucleo_test.py | 접속 + PONG |
| ☐ | python3 deploy/tools/nucleo_test.py all | 1~4번 문이 차례로 열리고 닫힘 → 문 번호 매핑 확인 |
| ☐ | python3 deploy/tools/nucleo_test.py close 1 | 즉시 닫기: ACK,CLOSE,1 → CLOSED,1 |
| ☐ | python3 deploy/tools/nucleo_test.py stop 1 | 정지: STOPPED,1 |
| ☐ | python3 deploy/tools/nucleo_test.py raw "OPEN,9" | 오류 응답: ERR,INVALID_ID,9 |
| ☐ | 문 연 상태에서 랜선 뽑기 | 3초 뒤 문이 닫히는지 (안전 동작) |
| ☐ | ./deploy/run_all.sh → 실제 물체 | 판정 → 문 열림 → 자동 닫힘 → 슬라이드 복귀 |

## ⑥ 기록해올 것

| 문 번호 | 수거함 위치 · 재질 | 여는 데 걸린 시간 | 닫는 데 걸린 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

프로토콜과 다른 부분 · 담당자 요청 사항 (메모)

# 5. 현장 확인 사항

설치 환경과 실제 동작을 현장에서 직접 확인할 내용이에요. 문제가 보이면 사진을 찍어 오면 원인 찾기가 쉬워요.

## ① 카메라 설치 · 화면

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 투입구(물체 올리는 곳) 전체가 화면 안에 들어오는지 — http://localhost:8765/full.jpg 로 확인 |
| ☐ | 카메라 높이 · 각도 고정 (흔들리거나 처지지 않는지) |
| ☐ | 화면이 뒤집히거나 돌아가 있지 않은지 (아니면 3장 G: CSI_FLIP) |
| ☐ | 물체가 화면에서 너무 작지 않은지 (화면의 1/4 이상 크기가 좋음) |
| ☐ | 조명: 너무 어둡거나 반사 · 역광 · 진한 그림자가 없는지 |
| ☐ | 배경: 투입구 바닥이 단색이고 다른 물건이 보이지 않는지 |
| ☐ | ROI 지정 (STEP 8) 후 /full.jpg 의 빨간 사각형이 투입구와 맞는지 |

## ② 모니터 · 사용자 화면

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 모니터 위치에서 안내 문구가 잘 읽히는지 (사용자가 서는 거리에서) |
| ☐ | 슬라이드 → 카메라 화면 전환이 자연스러운지 · 화면이 꽉 차는지 |
| ☐ | 화면 위에 경고 알림(Over-current 등)이 뜨지 않는지 (STEP 4) |
| ☐ | 터치를 쓸 경우 USB 케이블 연결 |

## ③ 전원 · 네트워크 · 발열

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | Orin 전원: 원래 19V 어댑터, 콘센트에 안정적으로 연결 (다른 장비와 멀티탭 공유 시 함께 꺼지지 않도록) |
| ☐ | 전원 선 · 카메라 선 · 랜선이 밟히거나 당겨지지 않게 정리 |
| ☐ | 현장 Wi-Fi 유무 (있으면 원격 지원 가능 — 3장 K) |
| ☐ | Orin 이 놓일 곳의 통풍 (케이스 안이면 열이 빠지는지) |
| ☐ | 30분 이상 켜둔 뒤 온도 확인: tegrastats 의 tj@ 값이 85℃ 미만인지 (Ctrl+C 로 종료) |

## ④ 동작 확인

| ✓ | 확인할 것 |
| --- | --- |
| ☐ | 물체를 올리고 판정까지 걸리는 시간이 답답하지 않은지 (보통 1초 안팎) |
| ☐ | 추론 속도 확인: grep "\[run\]" ~/.local/state/recycling-kiosk/inference.log ¦ tail -3 (FPS) |
| ☐ | 문이 열려 있는 10초가 물건을 넣기에 충분한지 |
| ☐ | 물체를 치우면 3초 뒤 슬라이드로 돌아오는지 |
| ☐ | 같은 물체를 연속으로 올렸을 때도 정상 동작하는지 |
| ☐ | 판정 실패 시 "각도를 바꿔 주세요" → 2회 뒤 "일반 쓰레기통" 안내가 나오는지 |

## ⑤ 판정 정확도 기록표

재질 · 상태별로 여러 개 시험해서 기록해 오면, 정확도와 오판정 원인을 분석할 수 있어요.

| # | 물체 (예: 라벨 있는 페트) | 기대 결과 | 실제 판정 | 맞음 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ |
| 2 |  |  |  | ☐ |
| 3 |  |  |  | ☐ |
| 4 |  |  |  | ☐ |
| 5 |  |  |  | ☐ |
| 6 |  |  |  | ☐ |
| 7 |  |  |  | ☐ |
| 8 |  |  |  | ☐ |
| 9 |  |  |  | ☐ |
| 10 |  |  |  | ☐ |
| 11 |  |  |  | ☐ |
| 12 |  |  |  | ☐ |
| 13 |  |  |  | ☐ |
| 14 |  |  |  | ☐ |

## ⑥ 최종 설정 기록

현장에서 바꾼 값을 적어 오면, PC 쪽 기본값과 문서에도 반영할게요.

| 항목 | 파일 · 위치 | 현장 값 |
| --- | --- | --- |
| ROI (x1 y1 x2 y2) | deploy/camera.env · ROI |  |
| 화면 방향 | deploy/camera.env · CSI_FLIP |  |
| 감도 | deploy/camera.env · CONF |  |
| 카메라 포트 / Jetson-IO 설정 | IMX219-C / IMX219-A |  |
| 문 번호 ↔ 재질 | config.json · materials 의 cover |  |
| NUCLEO IP · 포트 | config.json · nucleo |  |
| 전력 모드 | nvpmodel -q |  |
| 바꾼 안내 문구 · 시간 | config.json · messages / timing |  |

찍어 올 사진

☐ 설치 전체 모습 (카메라 · 모니터 · 수거함)

☐ 카메라 원본 화면 (/full.jpg)

☐ 오판정이 난 물체와 그때 화면

## 자주 쓰는 명령 한눈에

| 명령 | 용도 |
| --- | --- |
| ./deploy/run_all.sh | 전체 켜기 |
| ./deploy/run_all.sh stop | 전체 끄기 |
| ./deploy/run_all.sh status | 상태 (NUCLEO 접속 여부 포함) |
| ./deploy/run_all.sh network | NUCLEO 직결 네트워크 설정·확인 (처음 한 번 sudo) |
| ./deploy/kiosk.sh restart | 설정(config.json) 바꾼 뒤 화면·컨트롤러 재시작 |
| ./deploy/kiosk.sh logs | 판정 · 문 열기 로그 보기 (Ctrl+C 로 나가기) |
| python3 deploy/tools/nucleo_test.py | NUCLEO 접속 + PING 확인 |
| python3 deploy/tools/nucleo_test.py open 1 | 1번 문 열기 시험 |
| python3 deploy/tools/nucleo_test.py all | 1~4번 문 차례로 시험 |
| sudo nvpmodel -m 1 / nvpmodel -q | 전력 모드 25W 설정 / 확인 (되돌리기: -m 2) |
| Ctrl + Alt + T / Alt + F4 | 키오스크 위에 터미널 열기 / 키오스크 화면 닫기 |
| Ctrl + Alt + F3 | 비상용 텍스트 화면 (rec 로그인 후 sudo poweroff) |
| sudo poweroff | 종료 (LED 꺼지고 10초 뒤 전원 분리) |