Jetson Orin Nano Docker 설치 및

재활용 분리수거 추론 서비스 배포 가이드

YOLO26s 4-class + EfficientNet-B0 ×4 (방법 1)  ·  작성 2026-10-20

이 문서는 Jetson Orin Nano에 Docker와 NVIDIA 컨테이너 런타임을 설치하고, 재활용 분리수거 AI 추론 서비스 이미지를 빌드·실행하는 과정을 명령어와 함께 정리한 것입니다. 실제 Orin 장비(L4T R36.5.2)에서 빌드하며 겪은 오류와 해결 방법도 함께 담았습니다.

1. 구성 개요	2

1.1 확인된 환경	2

2. Docker 설치 (Orin)	2

2.1 설치 여부 확인	2

2.2 Docker CE 설치	3

2.3 NVIDIA 컨테이너 런타임 연결	3

2.4 sudo 없이 docker 사용 (docker 그룹)	3

2.5 동작 확인	4

3. 프로젝트 파일 준비 (PC → Orin)	4

4. 추론 서비스 이미지 빌드	4

4.1 베이스 이미지 받기 (선택)	4

4.2 빌드	4

4.3 Dockerfile 주요 단계	5

5. 실행	5

5.1 컨트롤러 + 키오스크 화면	6

6. 설정 변경 (재빌드 불필요)	6

7. 문제 해결	6

8. 자주 쓰는 명령 모음	7

1. 구성 개요

시스템은 두 부분으로 나뉩니다. AI 추론은 Docker 컨테이너 안에서, 화면·커버 제어 같은 하드웨어 관련 처리는 Orin 호스트에서 실행합니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| Docker 컨테이너 | 카메라 입력 → ROI → YOLO26s 4-class → 재질별 EfficientNet-B0 → 5-frame voting. HTTP :8765 로 판정 이벤트와 카메라 화면 제공 |
| 호스트 컨트롤러 | 상태 머신, 안내 문구(Rule Table), 키오스크 화면 :8080, NUCLEO(커버/버저) 명령, 결과 로그 |
| 코드 위치 (Orin) | ~/recycling_app (deploy/, scripts/, models/, videos/) |

1.1 확인된 환경

| 항목 | 버전 / 값 |
| --- | --- |
| 장비 | Jetson Orin Nano (aarch64), RAM 7.4 GB |
| OS / BSP | Ubuntu 22.04, L4T R36.5.2 (JetPack 6.x) |
| Docker | Docker CE 29.8.2 (download.docker.com 공식 저장소) |
| NVIDIA 런타임 | nvidia-container-toolkit 1.16.2 |
| 베이스 이미지 | nvcr.io/nvidia/deepstream:7.1-samples-multiarch |
| 이미지 내 Python 패키지 | torch 2.8.0, torchvision 0.23.0, ultralytics 8.4.135, OpenCV 4.5.4 (GStreamer 지원) |
| 완성 이미지 | recycling-method1:orin (약 10.9 GB) |

2. Docker 설치 (Orin)

이미 설치되어 있다면 2.1에서 확인만 하고 2.4(권한 설정)로 넘어갑니다.

2.1 설치 여부 확인

docker --version

nvidia-ctk --version

cat /etc/docker/daemon.json

2.2 Docker CE 설치

Docker 공식 저장소를 등록하고 설치합니다. Orin은 arm64 이므로 저장소 등록 시 arch=arm64 로 지정합니다.

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \

sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \

https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy stable" | \

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \

docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

2.3 NVIDIA 컨테이너 런타임 연결

컨테이너가 Orin GPU와 CSI 카메라(Argus)를 쓰려면 NVIDIA 런타임이 Docker에 등록되어 있어야 합니다. JetPack에는 nvidia-container-toolkit이 포함되어 있는 경우가 많으므로 먼저 확인합니다.

# 없으면 설치 (JetPack apt 저장소)

sudo apt-get install -y nvidia-container-toolkit

# Docker 에 nvidia 런타임 등록 → /etc/docker/daemon.json 생성

sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker

sudo systemctl restart docker

등록 후 /etc/docker/daemon.json 은 아래와 같아야 합니다.

{

"runtimes": {

"nvidia": {

"args": [],

"path": "nvidia-container-runtime"

}

}

}

2.4 sudo 없이 docker 사용 (docker 그룹)

sudo usermod -aG docker $USER

sudo reboot

주의  docker 그룹 사용자는 사실상 root 와 같은 권한을 갖습니다. 이 프로젝트 전용 장비에서만 설정하세요. 설정하지 않으면 모든 docker 명령 앞에 sudo 를 붙여야 합니다.

2.5 동작 확인

id | grep docker                              # 그룹 적용 확인

docker info | grep -i runtime                 # Runtimes 에 nvidia 가 보여야 함

docker run --rm --runtime nvidia ubuntu:22.04 \

bash -lc 'ls /dev/nvhost* | head && echo "NVIDIA runtime OK"'

3. 프로젝트 파일 준비 (PC → Orin)

PC(Windows, Git Bash)에서 코드·모델·테스트 영상을 Orin 으로 복사합니다. SSH 별칭 orin 이 설정되어 있어야 합니다 (Tailscale IP 100.78.95.50).

# 처음 한 번: 코드 + 모델 5개 + 30cm 테스트 영상

bash deploy/sync_to_orin.sh --models

# 코드만 다시 보낼 때

bash deploy/sync_to_orin.sh

복사 후 Orin 의 폴더 구조는 다음과 같습니다.

~/recycling_app/

├── deploy/            Dockerfile.orin, run_orin.sh, camera.env, controller/ ...

├── scripts/           method1_integrated_inference.py

├── models/yolo/       best.pt

├── models/cnn/        best_{can,glass,pet,plastic}_efficientnet_b0.pth

└── videos/            comparison_video_30cm.mp4

참고  camera.env 와 controller/config.json 은 Orin 에서 직접 조정하는 설정이라, 이미 있으면 동기화 시 덮어쓰지 않습니다.

4. 추론 서비스 이미지 빌드

4.1 베이스 이미지 받기 (선택)

빌드 시 자동으로 받지만, 용량이 커서(약 8.6 GB) 미리 받아 두면 빌드 시간이 줄어듭니다.

docker pull nvcr.io/nvidia/deepstream:7.1-samples-multiarch

4.2 빌드

cd ~/recycling_app

./deploy/run_orin.sh build

처음 빌드는 PyTorch 설치 때문에 10~20분 정도 걸립니다. 마지막 확인 단계에서 아래 줄이 출력되면 성공입니다.

cv2 4.5.4 | torch 2.8.0 | torchvision 0.23.0 | ultralytics 8.4.135

이미지 확인

docker images recycling-method1

4.3 Dockerfile 주요 단계

| # | 단계 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DeepStream 7.1 베이스 | 기존 Orin 환경과 동일, CSI 카메라용 GStreamer 플러그인 포함 |
| 2 | apt: python3-opencv, libopenblas-dev | GStreamer 지원 OpenCV (pip OpenCV 는 CSI 카메라 불가) |
| 3 | pip: torch 2.8.0 / torchvision 0.23.0 | JetPack 6 전용 wheel (pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu126), numpy<2 고정 |
| 4 | pip: ultralytics 8.4.135 | 설치 후 pip OpenCV 제거 → apt OpenCV 사용 |
| 5 | user_additional_install.sh + libmp3lame0 / libxvidcore4 재설치 | DeepStream 이미지에서 지워진 ffmpeg 라이브러리 복구 |
| 6 | cuda-cupti-12-6 설치 | PyTorch 가 필요로 하는 libcupti.so.12 (NVIDIA Jetson 저장소) |
| 7 | 버전·GStreamer 확인 | 문제가 있으면 빌드 단계에서 바로 실패하도록 |

5. 실행

| 명령 | 용도 |
| --- | --- |
| ./deploy/run_orin.sh video videos/comparison_video_30cm.mp4 | 카메라 없이 영상 파일로 테스트 (화면에 class 글자 표시) |
| ./deploy/run_orin.sh run | CSI 카메라로 실행 (이미지 안의 코드 사용) |
| ./deploy/run_orin.sh dev | CSI 카메라 + 코드 마운트 (코드 수정 후 재빌드 불필요) |
| docker stop recycling-method1 | 실행 중인 서비스 종료 |
| docker logs -f recycling-method1 | 실행 로그 보기 |

실행 후 브라우저에서 확인합니다 (PC 에서는 Orin IP 사용).

| 주소 | 내용 |
| --- | --- |
| http://<orin>:8765/ | 동작 확인 페이지 (카메라 화면 + 최근 판정) |
| http://<orin>:8765/full.jpg | ROI 조정용 원본 전체 화면 (좌표 격자 + 현재 ROI) |
| http://<orin>:8765/status | 최근 frame / 판정 결과 (JSON) |

5.1 컨트롤러 + 키오스크 화면

추론 서비스를 먼저 실행한 뒤, 다른 터미널에서 실행합니다. 컨트롤러는 호스트의 Python 3 표준 라이브러리만 사용하므로 별도 설치가 필요 없습니다.

./deploy/start_kiosk.sh            # 컨트롤러 + 모니터 전체화면 (Chromium, 없으면 Firefox)

./deploy/start_kiosk.sh --no-ui    # 컨트롤러만, PC 브라우저로 http://<orin>:8080 확인

6. 설정 변경 (재빌드 불필요)

| 파일 | 바꿀 수 있는 것 |
| --- | --- |
| deploy/camera.env | ROI (x1 y1 x2 y2), CSI 해상도·fps·flip, conf, voting (5 frame / 3 vote) |
| deploy/controller/config.json | 안내 문구, Rule Table (재질·상태 → 열기/안내), 커버 번호, 대기·안내·투입 시간 |
| deploy/controller/media/standby.mp4 | 대기 화면 교육 영상 (없으면 기본 대기 화면) |

ROI 조정 순서: ① 서비스 실행 → ② /full.jpg 에서 좌표 확인 → ③ camera.env 의 ROI 수정 → ④ ./deploy/run_orin.sh run 다시 실행.

주의  CNN 입력용 bbox crop 의 10% padding (CROP_PADDING_RATIO) 은 학습 데이터 생성 조건과 같아야 하므로 바꾸지 않습니다.

7. 문제 해결

실제 빌드·테스트 중 발생한 오류와 해결 방법입니다. 표의 2~4번째 항목(라이브러리 누락)은 Dockerfile.orin 에 이미 반영되어 있습니다.

| 증상 | 원인 / 해결 |
| --- | --- |
| permission denied while trying to connect to the docker API | docker 그룹에 없음 → 2.4 절 (usermod -aG docker, 재부팅) |
| ImportError: libavcodec.so.58 | DeepStream 이미지가 ffmpeg 라이브러리를 지워둠 → user_additional_install.sh 실행 |
| ImportError: libmp3lame.so.0 / libxvidcore.so.4 | 위 스크립트로도 복구 안 됨 → apt-get install --reinstall libmp3lame0 libxvidcore4 |
| ImportError: libcupti.so.12 | 베이스 이미지에 없음 → NVIDIA Jetson 저장소 등록 후 cuda-cupti-12-6 설치 (공개키 deploy/jetson-ota-public.asc) |
| the input device is not a TTY | ssh 원격 실행 시 -it 문제 → run_orin.sh 가 터미널일 때만 -it 사용하도록 수정됨 |
| ROI [...] 가 frame 크기 ...x... 를 벗어남 | camera.env 의 ROI 가 카메라 해상도보다 큼 → /full.jpg 보고 값 수정 |
| 키오스크 카메라 화면이 비어 있음 | 브라우저가 다른 포트(:8765) 차단 → 컨트롤러가 :8080/stream.mjpg 로 중계 (현재 구조) |
| PC 에서 Orin 접속 안 됨 | tailscale status 로 Orin 이 active 인지 확인. 꺼져 있으면 Orin 전원·Wi-Fi 확인 |

8. 자주 쓰는 명령 모음

# 상태 확인

docker ps                                   # 실행 중인 컨테이너

docker images                               # 이미지 목록

docker logs -f recycling-method1            # 서비스 로그

tegrastats                                  # GPU / CPU / 메모리 사용량

# 정리

docker stop recycling-method1               # 서비스 종료

docker image prune                          # 이름 없는(dangling) 이미지 삭제

docker system df                            # Docker 디스크 사용량

# 컨테이너 안에 들어가서 확인

docker run --rm -it --runtime nvidia --entrypoint bash recycling-method1:orin